# ООО ПК «ТС Полюс»

ПАСПОРТ

004.01 П

Плёночный «Тёплый пол №1» ПТСП.

Таблица 1. Технические характеристики:

- НАЗНАЧЕНИЕ.

Плёночный «Тёплый пол №1» ПТСП предназначен для «сухого» монтажа (установки под ламинат, паркетную доску, линолеум и т.п.) с целью обеспечения комфортной температуры поверхности пола.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

- плёночный нагреватель – 1 шт.;

- установочные провода – 2 шт.;

- контактные зажимы (количество зависит от длины плёночного нагревателя);

- битумная изоляция (количество зависит от длины плёночного нагревателя);

- паспорт на изделие – 1 шт.;

- руководство по монтажу – 1 шт.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания, В - 220;

- удельная выделяемая мощность, Вт/м2 – 220±10;

- ширина плёночного нагревателя, см – 50±1%;

- толщина плёночного нагревателя, мм – 0,338;

- максимально допустимая длина полосы плёночного нагревателя, м – 8;

- электрическое сопротивление 1 м. п., Ом/м – 440 -5%+10%.

- УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работ по монтажу обязательно ознакомиться с Руководством по монтажу плёночного «Тёплого пола №1» ПТСП.

Ниже приводятся меры безопасности при монтаже плёночного пола, выполнение которых ОБЯЗАТЕЛЬНО для соблюдения условий гарантии.

  - Подключение плёночного «Тёплого пола №1» должен производить только квалифицированный электрик и в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.

  - Не рекомендуется проводить монтаж при температуре ниже -5°С.

  - Все работы по монтажу проводить при отключенном источнике питания.

  - Нагревательная плёнка монтируется строго под ламинат, паркетную доску, ковролин и т.п., но не в стяжку.

  - При использовании теплоотражающей изоляции с металлизированным слоем, она обязательно должна иметь полимерное покрытие.

  - Максимально допустимая длина одной полосы нагревательной плёнки – не более 8 метров. Все рулоны длиной более 8 метров необходимо нарезать на длины, не превышающие максимальную строительную длину (8 метров).

  - Нагревательная плёнка монтируется на удалении не менее 10 см от стен и других вертикальных поверхностей и не менее 5 см от силовых кабелей, элементов отопительной и водопроводной систем.

  - Подключение нагревательной плёнки в электрическую сеть осуществляется строго через терморегулятор.

  - Плёночный «Тёплый пол №1» должен быть смонтирован на свободном от низкостоящих (воздушный зазор между предметом и полом меньше 40 см) на полу предметов (бытовая техника, мягкая мебель).

  - Все электрические контакты, линии отреза в местах токопроводящих медных шин должны быть полностью изолированы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!:

  - Монтировать плёночный «Тёплый пол №1» в ванных комнатах, саунах, бассейнах (в помещениях с высокой влажностью и высоким риском попадания воды).

  - Включать в электрическую сеть нагревательную плёнку, свёрнутую в рулон.

  - Включать в электрическую сеть нагревательную плёнку с неизолированными зажимами и линиями отреза в местах прохождения токопроводящих шин.

  - Подключать нагревательную плёнку к источнику питания без защитного устройства (УЗО), максимальный ток срабатывания которого не превышает 30мА.

  - Разрезать нагревательную плёнку в местах не обозначенных пунктирной линией.

  - Крепить нагревательную плёнку при помощи саморезов, гвоздей и т.п.

  - Вносить изменения в конструкцию и комплектность плёночного «Тёплого пола №1».

  - Перегибать нагревательную плёнку.

При нарушении какого-либо из вышеперечисленных требований изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Плёночный «Тёплый пол №1» должен транспортироваться и храниться в индивидуальной картонной коробке.

  - Плёночный «Тёплый пол №1» допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, при этом коробки должны быть сложены в картонные коробки или деревянные ящики. Максимальное количество упакованных комплектов, которые можно штабелировать один на другой, не должно превышать 15 шт.

  - Хранение плёночного «Тёплого пола №1» должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре окружающей среды +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 70%.

  - Комплект плёночного «Тёплого пола №1» не является опасным в экологическом отношении и специальных требований по утилизации после вывода его из эксплуатации не требуется.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Паспорте, при выполнении условий  п.4. и условий «Руководства по монтажу плёночного «Тёплого пола №1» ПТСП.

Гарантийный срок эксплуатации плёночного «Тёплого пола №1» составляет 7 (семь) лет с даты продажи изделия.

Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие (контактный зажим, битуумная изоляция, установочные провода) составляет 1 (один) год с даты продажи изделия.

Гарантия изготовителя предусматривает бесплатный ремонт и/или замену изделия (но без покрытия дополнительных расходов, связанных с ремонтом изделия) при обнаружении неисправностей, произошедших по вине производителя, в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

  - плёночный «Тёплый пол №1» использовался строго по назначению;

  - плёночный «Тёплый пол №1» не имеет механических повреждений, явившихся причиной неисправности пола (таких как: трещины, порезы, сколы, надломы, полученные в результате неправильного монтажа);

  - монтаж плёночного «Тёплого пола №1»  был произведён в строгом соответствии с Руководством по монтажу;

  - эксплуатация нагревательного кабеля производилась в строгом соответствии с Руководством по монтажу;

  - соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению плёночного «Тёплого пола №1»;

  - заполнен Гарантийный сертификат Руководства по монтажу.

  - предъявлена схема раскладки с указанием расположения терморегулятора, плёночного пола, соединительных и концевых муфт и датчика температуры пола.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Плёночный «Тёплый пол №1» ПТСП: ______________________

# изготовлен и испытан согласно ТУ 007-17624199-2016 и признан годным для эксплуатации.

# Дата изготовления ___________________

Штамп ОТК

Сертификат соответствия: TC RU C-KR.МЛ66.В.01289

Изготовитель: ООО ПК «ТС Полюс»

РОССИЯ 141006 г. Мытищи, Московская обл., Волковское ш., владение 5А, строение 1, офис 701.

e-mail: info@polnomer1.ru; интернет: www.polnomer1.ru.

Тел./факс: (495) 780-71-36

Адрес для почтовых отправлений: РОССИЯ 141006 г. Мытищи, Московская обл., Волковское ш., владение 5А, строение 1, офис 701.